成本分析报告（预算）

| 团队编号： |  | 2025-13-23 |  | 项目名称： | 航空语音通信质量监测与报警系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、总体成本概述 本项目旨在开发航空语音通信质量监测与报警系统，总体成本预算围绕系统设计所需的外购部件、外协加工服务及项目管理开支展开。依据方案中航空语音模拟通信系统、STM32 检测与控制系统、MATLAB 信号处理模块等核心模块的设计需求，结合主要元部件采购意向及市场价格行情，经统计，项目总体预算金额预计为 3047.2 元。其中，外购部件成本占比最高，为 83.1%，主要因 IC 芯片、触摸屏、专用元器件及工具设备采购需求较大；外协加工成本占比 14.7%，集中于 PCB 打样环节；项目管理成本占比 2.2%，用于保障项目文档管理等基础事务开展，整体成本结构与项目开发需求高度匹配，可支撑系统从模块开发到整体联调的全流程推进。 |  |  |  |  |  |
| 2、成本预算明细情况 2.1 外购部件成本清单 序号; 部件名称; 数量; 单价; 总价; 备注. 1; 单片机; 5 片; 21.4; 107; stm32f407zgt6. 2; 音频运放; 100 片; 0.05; 5; Lm358. 3; 485 通信芯片; 10 片; 0.85; 8.5; MAX485ESA. 4; 电源芯片; 10 片; 2.9; 29; Tps5450，AMS1117. 5; 驻极体麦克风; 10 个; 2; 20; 音频信号采集核心部件. 6; 触摸屏; 2 块; 298; 596; 人机交互界面，显示数据与控制. 7; 放大器模块; 5 个; 79; 395; 可调增益放大器. 8; 滤波器模块; 5 个; 68; 340; 四阶滤波器. 9; 直流电源稳压模块; 10 个; 21.8; 218; 高频电路信号处理. 10; 蜂鸣器; 10 个; 0.6; 6; 声控报警，区分警报等级. 11; RGB 灯; 100 个; 0.03; 3; 光学报警，支持多色显示. 12; 杜邦线; 50 根; 0.5; 25; 模块间线路连接. 13; 洞洞板; 10 块; 8; 80; 前期电路验证与测试. 14; 可变电源; 1 个; 264.7; 264.7; 为各模块提供稳定电压. 15; 发射机模块; 5 个; 65; 325; 中波发射器. 16; 接收机模块; 5 个; 22; 110; 中波接收机. 2.2 外协加工成本清单 序号; 加工部件名称; 数量; 工时费; 总加工费; 备注. 1; 依据设计原理图，双面板，喷锡工艺; 15 块; 30; 450; 或者可以用嘉立创免费打板额度. 2.3 项目管理成本清单 序号; 名称; 单位; 单价; 总价; 备注. 1; 方案设计报告、测试记录、最终报告等; 10 份; 1.5; 15; 文档存档与汇报使用. 2; 各类报告装订成册; 10册; 5; 50; 便于保存与查阅. 2.4 项目总体预算说明 外购成本; 外协成本; 管理成本; 成本合计; 备注. 2532.2; 450; 65; 3047.2. |
| - 成本合理性分析 - 3.1 成本合理性分析 （1）与项目需求匹配度：预算紧密围绕系统设计方案，外购部件中 IC 芯片（如 stm32 系列）、音频运放（LM358）等均为方案明确指定型号，保障核心功能实现；PCB 打样等开支，对应硬件集成与测试环节需求。 （2）市场价格对标：核心元器件价格参考电子市场行情，外协加工及工具采购价格均符合行业常规水平，无明显高于市场均价的项目。 - 3.2 潜在成本风险分析 （1）元器件价格波动风险：部分 IC 芯片受市场供需影响，可能出现短期价格上涨，若采购时机滞后，可能增加 100-300 元成本。 （2）硬件调试损耗风险：前期洞洞板验证、PCB 焊接过程中，可能因操作失误导致元器件（如麦克风、LED 灯）损坏，需额外补充采购，预计增加 50-100 元损耗成本。 （3）外协加工延期风险：若 PCB 打样需求集中，可能出现交付延期，需加急处理，加急费约 100-200 元，同时可能延误项目进度，间接增加时间成本。 （4）软件授权补充风险：若团队现有 MATLAB 版本功能不足，如缺少信号处理工具箱，需升级授权，额外开支约 500-800 元。 - 3.3 风险应对措施 （1）提前锁定采购价格：核心元器件提前通过正规供应商询价并下单，如京东电子、立创商城，避免价格波动影响；批量采购电阻、电容等基础元件，降低单次采购成本。 （2）预留损耗备用件：关键元器件可以多采购 2-3 个作为备用，如驻极体麦克风、蜂鸣器，减少调试损耗导致的额外采购频次与成本。 （3）选择可靠外协合作方：与嘉立创等口碑良好的 PCB 厂商合作，提前 1-2 周提交打样需求，避免加急费用；若出现延期，及时沟通调整项目进度，优先保障核心模块开发。 （4）提前确认软件功能：项目启动前核查团队现有 MATLAB 授权版本与工具箱，若功能不足，提前申请院校科研软件支持或选择性价比更高的替代工具，控制软件授权成本。 |  |  |  |  |  |
| 完成日期： | 2025年 9月 27日 |  | 指导老师审查意见 |  |  |
| 项目组成员： | 胡伟畅、郝成城、丰国庆、刘相炜 |  |  |  |  |